附件3：

2017年淮海工学院大学生电子设计竞赛校内选题

淮海工学院电子设计竞赛对参赛学生能力考查在以下四个方面：

1.电路设计能力

2.PCB 制板、焊接与调试能力

3.编程能力

4.文档编写能力

本次竞赛针对学生所学基础课程：电路分析、模拟电子技术、数字电路、EDA 设计、单片机原理与基础、C 语言编程基础、信号处理等，设计如下基础选拔赛题。

竞赛难度系数：

低-------简易信号发生器、简易音频采集系统

中下----低功耗温度采集系统、“光剑”

中--------简易声波定位系统、“球球大作战”

竞赛选题要求如下：

一、简易信号发生器

赛题规则：

设计一款信号发生器，可产生三角波、正弦波、方波，信号频率 10-1KHz 可调，幅值1V 不变。

推荐板卡：DY-Tiva-PB、DY-MSP43x-Kit

本选题着重考查学生的软件编程能力、电路理解能力、基本的电子信号常识以及单片机接口技术

二、简易音频采集系统

赛题规则：

设计一款音频采集回放系统，要求通过驻极式麦克风采集声音信号，并存储至 SD 卡， 并能通过喇叭等扩音器播放采集的声音信号。

推荐板卡：DY-MSP43x-Kit

本选题着重考查学生的软件编程能力、基本的文件系统处理、电路理解能力、基本的音频信号处理以及单片机接口技术。

三、低功耗温度采集系统

赛题规则：

设计一款低功耗温度采集系统，通过温度传感器，采集温度值，精度±1℃，采集的温 度值通过串口，送至 PC 上串口调试助手，每上传一个温度值需按照如下格式：

N001：XX.XXC

N002：XX.XXC

（XX.XX 为通过传感器采集温度值）

系统供电采用法拉电容 5.5V 1.0F 进行供电，温度每 100 毫秒上传一次，至少保证系统上传500 个以上数据。

推荐板卡：DY-MSP43x-Kit（电源供电电路需要自行设计）

四、“光剑”

赛题规则：

设计一款“光剑”，通过运动传感器监测姿态变化，自定义姿态数据，根据不同的姿态

数据，控制 LED 灯带显示不同的颜色。 推荐板卡：DY-CC3200-LP（该板卡含加速度传感器）。（注意 LED 灯带驱动电路需自行设计）

五、简易声波定位系统

赛题规则：

在边长为 80cm 的正三角形三个点，设置 A B C 三个声音源，声音信号频率不限，脉冲 周期不限，要求在正三角形内任意位置 O，设置声音接收器，接收三个声源的声音，要求在10s 计算出 OA、OB、OC 距离并显示出来。

A

O

B	                     C

AB=AC=BC=80cm

推荐板卡：DY-IOT-PB、DY-Tiva-PB、DY-MSP43x-Kit

（注意音源发射与接收等电路需自行设计）

六、“球球大作战”

赛题规则：

在 1 米长透明管内（内径须大于 40mm,两端不封闭），放置 1 个直径 40mm 的黄色乒乓 球,固定该透明管，在该透明管 30cm、70cm 处标记 A、B；在透明管两端放置小型直流电机， 要求控制电机转速，使乒乓球可在 10s 内停于 A 或 B 处（可通过按键手动切换，AB 处可设 置传感器）。

推荐板卡：DY-IOT-PB、DY-Tiva-PB、DY-MSP43x-Kit

（透明管、乒乓球、电击以及所需传感器等自行准备

透明管剖面图：

O             	A	                 B                  D

OA:30cm

OB:70cm

OD:100cm